Учитель: Сверлова Н.Ю.

ГБОУ  школа

№153 Фрунзенского района

Тема урока: Лабораторная работа

«Зависимость силы тока от напряжения и от сопротивления (на реостате)»

(Урок ориентирован для учащихся 8 класса любого возраста. Материалы лабораторной работы можно использовать  на уроках  физики  в 10 классе и  11 классе  при общем повторении)

Цель урока: исследовать зависимость силы тока от напряжения и от сопротивления (на реостате);  ввести понятие сопротивления проводника; объяснить причины сопротивления проводника с точки зрения электронной проводимости металлов;  ввести единицы измерения сопротивления; сформулировать закон Ома для участка цепи;  формировать физическую картину мира, развивать умения наблюдать, сопоставлять, сравнивать и обобщать результаты экспериментов.

Тип урока: комбинированный, «открытие» нового знания (урок-исследование).

Методы урока:

· словесный (опрос, объяснение, беседа)

·наглядный (демонстрационный эксперимент, компьютерная презентация)

· практический (решение задач)

Формы работы: индивидуальная, групповая, коллективная.

1. Повторим основные понятия темы. В предложенной табличке выбираем правильные ответы. Обводим их маркером. (от 3 до 7 мин)

| 1. Обозначение силы тока, единица измерения | I, A | q, A | U, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Обозначение сопротивления, единица измерения | R, A | U, Ом | R, Ом |
| 3. Обозначение напряжения, единица измерения | U, Ом | I, В | U, В |
| 4. Формула силы тока | I=q/t | I=qt | U=A/q |
| 5. Цена деления шкалы прибора | 0.1 | 0.5 | 0.2 |
| 6. Формула напряжения | U=A/q | U=A*q | I=q/t |
| 7. Погрешность измерения величины | 0.001 | 0.05 | 0.5 цены деления |

2. Посмотрим демонстрационный эксперимент и ответим на вопрос: Как ведет себя сила тока? (от 2 до 4 мин)

Ответ:  С увеличением напряжения сила тока в проводнике возрастает при постоянном сопротивлении.

3. Проведение эксперимента (учащиеся делятся на группы) – (6 - 10 мин)

Цель лабораторной работы: исследовать зависимость силы тока от напряжения и от сопротивления (на реостате).

Оборудование:  источник питания, набор «Электричество» из комплекта  L – micro

Техника безопасности: Без осмотра преподавателем источник питания в сеть не включать!

- Ознакомиться с содержанием набора L – micro

(внешний вид набора)                                    Состав набора:

| Металлическое рабочее поле | Миллиамперметр |
| --- | --- |
| Источник питания ВУ-4 | Магнит |
| Выключатель (ключ) однополюсный | Катушка-моток |
| Потенциометр | Электромагнит |
| Резистор проволочный 6 Ом | Провода соединительные – 10 шт. |
| Резистор проволочный 12 Ом | Линейка 100 мм |
| Амперметр учебный | Проволока на пластине |
| Вольтметр учебный | Лампочка 3,5 В |

4. Проведем  эксперименты:  (часть 1)

Собираем электрическую цепь, состоящую из регулируемого источника, резистора,        амперметра, ключа и вольтметра. При изменении напряжения между концами резистора изменяется сила тока в цепи (если источник тока не регулируется можно включить реостат как потенциометр).

- Собрать на планшете последовательную электрическую цепь, состоящую из источника электропитания, проволочного резистора , переменного резистора (реостата) , амперметра, вольтметра и ключа. В процессе сборки ключ должен быть разомкнут.

Техника безопасности: Без осмотра преподавателем источник питания в сеть не включать

2)   Перемещая ползунок резистора в крайние положения, убедиться ( по изменению накала лампочки) в том, что сила тока в цепи изменяется.

3)   Установить ползунок реостата в крайнее левое положение, измерить силу тока  и напряжение в цепи.

4)   Выполнить второй и третий опыты аналогично п. 3 , устанавливая ползунок реостата в среднее и крайнее правое положения.

5)  Оценим погрешности и запишем результаты эксперимента:

U = U ± ϪU                      I = I ± ϪI                 R = R ± ϪR              ϪR / R = ϪI/I  + ϪU/ U

После окончания работы  переносим на доску результаты. ). Результаты могут быть записаны в группах на листах А4 с заготовленными таблицами маркером или фломастером – (2 - 5 мин)

6)  Возможные результаты (образец):

Амперметр – цена деления  0.05 А                           Вольтметр – цена деления  0.1 В

Тогда погрешности силы тока и напряжения  могут составить  0.5 цены деления прибора равны соответственно:

ϪI = 0.025А

ϪU = 0.05 В

| № П/П | I = | U = |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,15 | 1,5 |
| 2 | 0,2 | 2 |
| 3 | 0,25 | 2,5 |
| 4 | 0,3 | 3 |
| 5 | 0,35 | 3,5 |
| 6 | 0,4 | 4 |

Погрешности наносим на график на мм бумаге.

Запишем показания силы тока и напряжения с учетом погрешности

| Сила тока | Напряжение |
| --- | --- |
| I₁ = 0,15± 0.025А | U₁ = 1,5 ± 0.05В |
| I₂ = 0,2 ± 0.025А | U₂ = 2 ± 0.05В |
| I₃ = 0,25 ± 0.025А | U₃ = 2,5 ± 0.05В |
| I₄ = 0,3 ± 0.025А | U₄ = 3 ± 0.05В |
| I₅ = 0,35 ± 0.025А | U₅= 3,5 ± 0.05В |
| I₆ = 0,4 ± 0.025А | U₆ =4 ± 0.05В |

Рассчитаем сопротивление реостата,  оценим относительную и абсолютную погрешность.

| Сопротивление | Относительная погрешность сопротивления | % |
| --- | --- | --- |
| R ₁= 10 ± 1.9 Ом | ϪR / R₁ = 0.025 / 0.15 + 0.05/1.5 = 0.19 = 19 % | 19 |
| R₂ = 10 ± 1.5 Ом | ϪR / R₂ = 0.025 / 0.2 + 0.05/2 = 0.15 = 15 % | 15 |
| R₃ = 10 ± 1.2 Ом | ϪR / R₃= 0.025 / 0.25 + 0.05/2.5 = 0.12 = 12 % | 12 |
| R ₄= 10 ± 0.9 Ом | ϪR / R₄ = 0.025 / 0.3 + 0.05/3 = 0.09 = 9 % | 9 |
| R₅ = 10 ± 0.8 Ом | ϪR / R₅= 0.025 / 0.35 + 0.05/3.5 = 0.08 = 8 % | 8 |
| R₆ = 10 ± 1.9 Ом | ϪR / R₆ = 0.025 / 0.4 + 0.05/0.4 = 0.19 = 19 % | 19 |

Аналогично получим,

| Для проволочного резистора |  |
| --- | --- |
| диаметром 25 мм |  |

| № п/п | I = | U = |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0,4 | 2,7 |
| 3 | 0,5 | 3,3 |
| 4 | 0,6 | 4,4 |
| 5 | 0,7 | 4,9 |

| Для проволочного резистора |  |
| --- | --- |
| диаметром 36 мм |  |

| № п/п | I = | U = |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0,5 | 1,6 |
| 3 | 0,6 | 2 |
| 4 | 0,7 | 2,5 |
| 5 | 0,9 | 3,3 |
| 6 | 1 | 4 |

Погрешности измерений можно оценить аналогичным образом

7)  Делаем вывод:   Прямо пропорциональная зависимость  силы тока от напряжения  выполняется.

5. Повторяем и проверяем знания. (Вопросы предлагаются поочередно, потом сверяемся с ответом). – (2 - 4 мин)

Вопрос. Вспомните,  пожалуйста, внутреннее строение металлов.

Ответ. Металлы состоят из атомов, которые потеряли с последних  электронных орбит электроны. Атомы, потерявшие электроны располагаются  в узлах кристаллической решетки, а электроны блуждают между ионами.

Вопрос. Что такое электрический ток в металлах?

Ответ. Упорядоченное движение свободных электронов.

Вопрос. Что мешает двигаться электронам в одном направлении?

Ответ. Ионы. Электроны постоянно сталкиваются с ионами кристаллической решетки и изменяют направление своего движения.

Вопрос. Чем же вызвано сопротивление проводников?

Ответ. Ударами электронов об ионы кристаллической решетки металлов.

6. Анализируем работу групп и выставляем оценки – 4 мин.

(В слабом 8 классе может кончиться 1отведенный нам  урок. Резерв – 6 мин. Если останется время можно предложить ребятам игру «Угадай, кто…» на повторение. См. п.8; следующий  урок начинаем с повторения закона Ома (очень удобно, если они сдвоенные или в один день).

7. Посмотрим демонстрационный эксперимент и ответим на вопросы: - (2 - 4 мин)

Вопрос: Можно ли регулировать напряжение на источнике тока, если он не предназначен для этого? Кто знает, как это сделать?

Ответ:  можно включить реостат как потенциометр (на оборудовании L-micro)

Вопрос: Как ведут себя показания приборов?

8. Выполняем 2 часть работы:  - (6 - 15 мин)

Оборудование:  источник питания, набор «Электричество» из комплекта  L – micro

Проведение эксперимента

- Собрать на планшете последовательную электрическую цепь, состоящую из источника электропитания, проволочного резистора , переменного резистора (включить как потенциометр: контакты 1,2 к схеме ; 1,3 к источнику питания) , амперметра, вольтметра  и ключа. В процессе сборки ключ должен быть разомкнут.

Нужно включить реостат как потенциометр (на оборудовании L-micro) чтобы можно было регулировать напряжение на источнике тока.

контакты 1,2 к схеме ; 1,3 к источнику питания) на приборе контакты обозначены

Техника безопасности: Без осмотра преподавателем источник питания в сеть не включать!

- Убедиться  в том, что напряжение  в ходе  всех  экспериментов  остается  неизменным.

- Меняя проволочные резисторы и методы их подключения (параллельно, последовательно) измерять силу тока  в цепи.

4) Оценим погрешности и запишем результаты эксперимента:

U = U ± ϪU          I = I ± ϪI                R = R ± ϪR             ϪR / R = ϪI/I  + ϪU/ U

После окончания работы переносим результаты на доску (по группам). Результаты могут быть записаны в группах на листах А4 с заготовленными таблицами маркером или фломастером  – (2 - 5 мин)

5)  Возможные результаты (образец):

| проводник | №1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A | 0,4 | 0,2 | 0,15 | 0,55 |
| U, V | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| R, ОМ | 3,75 | 7,5 | 10 | 2,72 |

Погрешности наносим на график на мм бумаге.

ϪI = 0.025А                    ϪU = 0.05 В

Запишем данные эксперимента с  учетом погрешностей, рассчитаем абсолютную и относительную погрешность сопротивления.

| Сила тока, I | Напряжение, U | Сопротивление, R | Относительная погрешность сопротивления , ϪR / R |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2± 0.025А | 1.5± 0.05В | 7.5±1.1 Ом | 15 % |
| 0.15± 0.025А | 1.5± 0.05В | 10±2.0 Ом | 20 % |
| 0.55± 0.025А | 1.5± 0.05В | 2.72±0.21 Ом | 8 % |
| 0.4± 0.025А | 1.5± 0.05В | 3.75±0.34 Ом | 9 % |

6)  Учащиеся делают вывод. – 2 мин

Вывод. Сила тока зависит от сопротивления. Сила тока в цепи обратно пропорциональна сопротивлению.

9.  Для повторения и чтобы учащиеся могли проверить свои знания вниманию  учащихся предлагается   игра «Угадай, кто…».  ( Одновременно с вопросом можно показать портреты ученых) – ( 4 - 10 мин).

- Создал первую батарею «вольтов столб»

- Провел опыт с двумя  взаимодействующими проводниками

- Провел эксперименты, доказывающие взаимосвязь силы тока и напряжения.

- В его честь назвала единица напряжения

- В его честь названа единица силы тока

- В его честь названа единица сопротивления

- Угадай, кто (на экране три портрета ученых)

10.  Следующая игра «Что это за прибор?». На экране появляются изображение аналоговых и цифровых приборов (амперметры, вольтметры, омметры, ваттметры), где учащиеся проверяют свои знания приборов.

11. Анализ работы групп и оценивание.

Резерв времени – 7  мин. – 9 мин.

(Временные интервалы указаны примерно для разных по знаниям классов. Работу можно выполнить за 45 мин за счет сокращения времени эксперимента и вывешивания на доске результатов измерений на листах А4 – Резерв времени от 7 мин (45 мин урока)  до 9 мин 2-го урока в слабом классе )