# Калимуллина Халида Хабиловна,  учитель химии  МБОУ

# «СОШ №87» г.Казани

# Тест.  Природные источники углеводородов

А1. Что входит в состав природного газа?

1) метан

2) пропан, бутан

3) метан, этан, пропан, бутан

4) метан, этан, гексан, гептан

А2. Что входит в состав попутного нефтяного газа?

1) этан, пропан, бутан, пентан, гексан

2) пропан, бутан

3) этан, пропан

4) метан, этан

A3. Что такое нефть?

1) твердое, химически чистое вещество

2) жидкое вещество с постоянной температурой кипения

3) жидкая смесь углеводородов, не имеющая постоянной температуры кипения

4) твердая смесь углеводородов

А4. На чем основана первичная переработка нефти?

1) на перегонке углеводородов, которые имеют разную температуру кипения

2) на дистилляции углеводородов

3) на фильтровании углеводородов

4) на перегонке углеводородов, которые имеют разную температуру кипения и конденсации

А5. Что такое крекинг?

1) расщепление углеводородов

2) высокотемпературное расщепление углеводородов

3) каталитическое расщепление углеводородов

4) высокотемпературное или каталитическое расщепление углеводородов с образованием углеводородов с меньшим числом атомов углерода

А6. В чем отличие бензина каталитического крекинга от бензина термического крекинга?

1) такого отличия нет

2) в бензине каталитического крекинга больший процент гептана и меньший процент непредельных углеводородов

3)в бензине каталитического крекинга больший процент изооктана и меньший процент непредельных углеводородов

4) в бензине каталитического крекинга меньший процент изооктана и больший процент непредельных углеводородов

А7. Укажите важнейшие продукты переработки каменного угля

1)дизтопливо

2) кокс

3) керосин

4) каменноугольная смола

5) коксовый газ

В1. Укажите важнейшие нефтепродукты перегонки нефти.____________________

В2. Распределите фракции перегонки нефти по составу и температуре кипения

(установить соответствие)

| А) C5-C11; t кип=40-200 ° | 1)Керосин |
| --- | --- |
| Б) C8-C14; t кип=150-250° | 2)Мазут |
| В) C12-C18; t кип=180-300 ° | 3)Бензин |
| Г) t кип > 360° | 4)Лигроин |

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |

В3. Подберите соответствующее топливо для изображенных видов транспорта (установить соответствие)

| А) | - Мазут |
| --- | --- |
| Б) | - Дизельное топливо |
| В) | - керосин |
| Г) | - бензин |

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |

С1.  Известно, что газ содержит в объемных долях 0,9 метана, 0,05 этана, 0,03 пропана и 0,02 азота. Сколько по объему воздуха потребуется, чтобы сжечь 1 м3 этого газа (н. у.)? (Объемная доля кислорода в воздухе составляет 20%.)

Ответы

| А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | В1 | В2 | В3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2,4,5 | Бензин Лигроин Керосин Газойль Мазут | А3 Б4 В1 Г2 | А2 Б4 В1 Г3 |

С1.   10,6м3

Литература

- Контрольно-измерительные материалы: Химия;  к учебнику О.С. Габриеляна,

М.: Дрофа; 10 класс; Москва «ВАКО»

Интернет-ресурсы

- Комаровский А. Н.;  Конструктор для создания тестов в редакторе презентаций MS PowerPoint;   http://www.rosinka.vrn.ru/pp/

- Изображения:

- http://sheben.my1.ru/img/ugol_dpk.jpg

- http://chemistry-chemists.com/N6_2011/U7/coal-tar.jpg

- http://forexaw.com/TERMs/Nature/img232615_2-4_Domennyiy_koks.jpg

- http://static.freepik.com/photos-libre/fire_2903856.jpg

- http://www.kamchatka.gov.ru/img/news/b/16472_11963.jpg

- http://rostov.pulscen.ru/system/images/product/003/603/771_medium.jpg

- http://familia-mazda.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/Mazda_Familia_1316.jpg

- http://globalsib.com/i/1/6118/61182.jpg

- http://primamedia.ru/files/143664.jpg

- http://mircen.su/images/users/articles/4681/210.png

- http://www.vestikavkaza.ru/upload/iblock/d34/neft.jpg

- http://www.contrasterra.ru/storage/newsimage/9035d0f48a96622491a7f00da949f24c.jpg

- http://www.russianmiami.com/ic/img.lenta.ru/news/2008/05/19/fire1/picture.jpg

- http://nissanoffroad.ru/wp-content/uploads/2013/05/Oktanovy-e-chisla3.jpg

- http://www.beelinez.ru/sites/default/files/imagecache/post_img_250x370/809006.jpg