Ф И З И К А

ТЕТРАДЬ

Для лабораторных работ по физике

Ученика(цы) 7 __ класса

________________________

________________________

7

Волосейко И.В.

Тетрадь для лабораторных  работ по физике. 7 класс.

Данное учебное пособие   включает в себя лабораторные  работы в полном соответствии  с ныне действующей учебной программой и учебником  Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. «Физика и астрономия. 7 класс»

Содержание.

Лабораторная  работа № 1.  Мензурка.……………………………………………………..  4-5

Лабораторная  работа № 2  Определение размеров малых тел.………………………….6-7

Лабораторная  работа № 3. Определение массы  и  плотности  твердого  тела.. ……..  8

Лабораторная  работа № 4. Изучение упругих деформаций.………………………….. …9-10

Лабораторная  работа № 5. Проверка закона Архимеда.………………………………   11-12

Лабораторная  работа № 6. Проверка условий плавания тел в жидкости………………13

Лабораторная  работа № 7. Определение работы, совершаемой при равномерном

поднятии тела. Определение КПД наклонной плоскости………………………………14-15

Лабораторная  работа № 8. Определение условия равновесия рычага ………………   16-18

Литература……………………………………………………………………………………… 19

Дата_____________________

Лабораторная работа № 1

Тема: Мензурка.

Цель работы: перенести умение определять цену деления и объём жидкости по рисунку, выработанное на предыдущем уроке, на реальную мензурку.

Оборудование: мензурка, стакан с водой, пузырьки произвольного объёма, тела неправильной формы, нить.

Ход работы:

- Вычислить цену деления шкалы мензурки:

Ц.д. =

- Рассмотреть мензурку и определить наибольший объём жидкости, который позволяет измерить шкала этой мензурки:

Vmax =

- Налить в мензурку воду и определить её объём:

Vводы =

- Наполнить водой пузырёк. Остаток воды в мензурке слить в стакан.

- Используя мензурку, измерить внутренний объём пузырька.

| Пузырёк | Объём V, мл | Пузырёк | Объём V, мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 |  |
| 2 |  | 4 |  |

- Обвязать  тело неправильной формы нитью и измерить его объём

| тело | Объём V, см3 | тело | Объём V, см3 |
| --- | --- | --- | --- |

- Сделать вывод: Проделав  работу, я научился ( -лась) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Указание: Обратите внимание, что 1 мл = 1 см3 и объём жидкостей выражают как в мл, так и в см3. Объём же твердых тел выражать в миллилитрах не принято

Дополнительное задание:

Как определить объем тела неправильной формы, если оно  не входит в мензурку? (см. рис)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ______________

Дата __________________

Лабораторная работа № 2

Тема: Определение размеров малых тел.

Цель работы: Научиться выполнять измерения способом рядов.

Оборудование: спички, нитки, кусочки бумаги, сосуд  с водой, стакан, акварельные краски, палочка,  пузырек с подсолнечным маслом, пипетка, линейка, набор малых тел ( дробинки, пшено, шарики, куски проволоки, нитки)

Вопрос 1. Всякое ли тело можно разделить на части?

Опыт 1. Переламывания спички, разрывание нитки, разрезание бумаги.

Опыт 2. Окрашивание воды малым количеством краски.

Для этого в стакан с водой поместите  немного акварельной краски  и перемешайте  воду палочкой. Обратите внимание на то, что в каждой капле воды содержится некоторое количество краски. Это количество можно дальше разделить на части, добавив в стакан немного воды и снова перемешав ее.

Ответ на вопрос 1: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вопрос 2. Существует ли предел деления вещества на части, каждая из которых обладает свойствами данного вещества?

Опыт 4. Растекание масла по поверхности воды.

На поверхность воды в стакане капают 1-2 капли масла. С помощью линейки измерьте  диаметр получившейся пленки масла d = _______________ мм

Ответ на вопрос 2: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вопрос 3. Что является пределом деления данного вещества на части?

Ответ на вопрос 3: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вопрос 4. Каковы размеры молекул?

Опыт 5. Определение размеров малых тел.

Ход работы.

- В изгиб листа с помощью спички уложите  крупинки пшена  плотно одна к другой.

- Измерьте  с помощью линейки расстояние  L между крайними крупинками.

- Разделите  это расстояние на число крупинок, определите  диаметр одной крупинки

d = LN

- Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 1

- Повторите шаги 1 – 4 для дробинок и шариков.

- Возьмите карандаш или ручку и намотайте  проволокой 10-15 витков,  расположив их плотно друг к другу.

- Измерьте  с помощью линейки расстояние  L между крайними витками.

- Разделите  это расстояние на число витков, определите  диаметр проволоки

d = LN

- Повторите шаги 6-8 для нитки

- Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу

Таблица .

| Тело. | Число частиц в ряду (N) | Длина ряда (L) | Диаметр (d , мм) | Погрешность измерения диаметра (hd, мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. пшено |  |  |  |  |
| 2. дробинка бол. |  |  |  |  |
| 3. дробинка мал. |  |  |  |  |
| 4. шарик |  |  |  |  |
| 5. проволока |  |  |  |  |
| 6. нитки |  |  |  |  |

Ответ на вопрос 4: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сделать вывод: Проделав  работу, я научился ( -лась) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ______________

Дата _________________

Лабораторная работа № 3

Тема: Определение массы  и  плотности  твердого  тела.

Цель работы: научиться измерять массу и плотность тел правильной и неправильной формы.

Приборы и материалы:

Рычажные весы; разновес; брусок, имеющий форму параллелепипеда; мелкие тела с разной массой; мензурка; стакан с водой; нитки

Ход работы:

1. Подготовьте весы для взвешивания

2. Уравновесьте первое тело, определите его массу и результат запишите в таблицу.

3. Повторите шаг №2 с остальными телами

4. Измерьте длину, ширину и высоту бруска, запишите данные в таблицу

5. Определите объем бруска  по формуле V = abc и результат запишите  в таблицу

6. Вычислите плотность бруска по формуле  и результат запишите в таблицу

7. Повторите шаги 4-6 для куска мыла

8. Определите объемы   других тел с помощью мензурки и запишите данные в таблицу

9. Вычислите плотности этих тел по формуле  и запишите в таблицу.

| Тело | Масса m |  | а | b | c | V, см3 | V, м3 | Плотность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г | кг |  |  |  |  |  | г/см3 | кг/м3 |
| Брусок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кусок мыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Болт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуруп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Сделайте  вывод ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка _______________

Дата _________________

Лабораторная работа № 4

Тема: Изучение упругих деформаций.

Цель: Градуировка пружины динамометра и определение связи между упругим телом и силой тяжести, действующим на него.

Задание 1. Градуирование школьного динамометра, упругим элементом которого является пружина.

Оборудование: динамометр; полоска бумаги, скотч, набор грузов массой по 102 г, линейка

Ход работы.

- Шкалу динамометра закройте полоской бумаги и закрепите ее скотчем.

- Подвешивая  к  динамометру грузы, масса которых 102г, 204 г, 306 г и т.д., отметьте черточкой положения указателя динамометра,  соответствующие силам 1 Н, 2 Н, 3 Н и т.д.

- Измерьте расстояние между соседними черточками. Отметьте на этой шкале десятые доли ньютона.

- С помощью  созданной вами  шкалы динамометра, измерьте силу тяжести некоторых  тел и запишите данные в таблицу.

| Тело | Сила тяжести, Н | Тело | Сила тяжести, Н |
| --- | --- | --- | --- |

Задание 2. Определение связи между упругим  телом и силой тяжести, действующей на него.

Оборудование:  штатив с муфтой, лапкой и кольцом; две резиновые нитки, каждая по 15-20 см; полоска картона длиной 35-40 см; крючок из проволоки; грузы массой 10 г,20 г, 30 г; линейка; динамометр.

Ход работы.

- На одном конце резиновой нитки завяжите петельку, другой конец закрепите вместе с картоном в лапке штатива. Обе петельки должны быть на одном уровне. Отметьте на картоне этот уровень.

- С помощью крючка подвешивайте на одну нитку поочередно  данные грузы.

- Измерьте удлинение нитки при разных массах.

- Повторите опыт с теми же грузами, подвешивая их с помощью крючка одновременно на две нити.

- Занесите результаты измерений в таблицу

Таблица

| Номер опыта | Число резиновых ниток | Масса груза, m, г | Сила тяжести F = mg, Н | Удлинение нитки, х, мм | Удлинение нитки, х, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одна |  |  |  |  |
| 2 | Одна |  |  |  |  |
| 3 | Одна |  |  |  |  |
| 4 | Две |  |  |  |  |
| 5 | Две |  |  |  |  |
| 6 | Две |  |  |  |  |

- Определите связь между силой тяжести и упругой деформацией.

- Сделайте вывод ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ____________

Дата _________________

Лабораторная работа № 5

Тема: Проверка закона Архимеда.

Цель:  Исследовать зависимость архимедовой силы  от объема  погруженной  в жидкость части  тела; от плотности жидкости.

Задание 1. Определить выталкивающую силу, действующую на погруженное в воду тело.

Оборудование: Сосуд  с водой , тела с разными массами, динамометр, мензурка, нитки.

Ход работы.

- С помощью мензурки определите объем тела Vт.

- Зная объем тела Vт и плотность воды ρв , определите вес вытесненной воды по формуле Р0 = ρвg Vт

- Тело подвесьте к крючку динамометра с помощью нитяной петли и определите силу тяжести Fтяж, действующую на него ( вес тела в воздухе)

- Погрузите тело в воду, определите вес тела в воде и вычислите выталкивающую силу Fвыт, действующую при погружении тела в воду.

- Повторите  опыт с другим телом.

- Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу

Таблица

| Номер опыта | Объем тела Vт, м3 | Вес вытесненной воды Р0, Н | Вес тела в воздухе Р, Н | Вес тела в воде Р1, Н | Выталкивающая сила Fвыт = Р – Р1, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

- Равен ли вес воды, вытесненной телом, выталкивающей силе? Сделайте вывод

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2.  Исследование зависимости архимедовой силы от плотности жидкости

Оборудование: динамометр, металлические цилиндры, стакан с водой, стакан с раствором соли.

Ход работы.

- Подвесьте стальной цилиндр к крючку динамометра.

- Измерьте вес цилиндра в воздухе  Р1 и в воде  Р2. Вычислите архимедову силу, действующую  на  стальной цилиндр при полном погружении в воду.

- Перенесите стальной цилиндр в раствор соли и снова измерьте  вес цилиндра в воздухе  Р1 и в растворе соли  Р2. Вычислите архимедову силу, действующую  на  стальной цилиндр при полном погружении в жидкость.

- Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу

| Тело | Жидкость | Р1 | Р2 | FА = Р1 – Р2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стальной цилиндр | Пресная вода |  |  |  |
|  | Раствор соли |  |  |  |

Сделайте вывод: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 3.  Исследование зависимости архимедовой силы от плотности тела

Оборудование: динамометр, металлические цилиндры, стакан с водой .

Ход работы.

- Перенесите данные предыдущего задания для стального цилиндра, погруженного в пресную воду, в таблицу.

- Подвесьте латунный  цилиндр к крючку динамометра.

- Измерьте вес цилиндра в воздухе  Р1 и в воде  Р2. Вычислите архимедову силу, действующую  на  латунный  цилиндр при полном погружении в воду.

- Повторите шаги 2-3 для алюминиевого   цилиндра.

- Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу

| Тело | Р1 | Р2 | FА = Р1 – Р2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стальной цилиндр |  |  |  |
| Латунный цилиндр |  |  |  |
| Алюминиевый цилиндр |  |  |  |

Сделайте вывод: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 4. Исследование зависимости архимедовой силы от погруженной в жидкость части объема  тела

Оборудование: динамометр, металлические цилиндры, стакан с водой .

Ход работы.

- Подвесьте стальной цилиндр к крючку динамометра.

- Измерьте вес цилиндра в воздухе  Р1 .

- Опустите цилиндр в воду на ¼ объема и измерьте вес тела  в воде  Р2.

- Вычислите архимедову силу, действующую  на  стальной цилиндр при частичном погружении в воду по формуле  FА = Р1 – Р2

- Повторите шаги 3-4 для остальных частей объема.

- Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу

| Часть объема тела, погруженная в воду | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FА, Н |  |  |  |  |  |  |

Сделайте вывод: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка______________

Дата _________________

Лабораторная работа № 6

Тема: Проверка условий плавания тел в жидкости.

Цель:  Исследовать  условия,  при которых тело плавает в жидкости или тонет

Оборудование: динамометр,  стакан с водой,  мензурка, медицинский флакончик с пробкой, шприц с  иглой, нитки.

Ход работы.

- Заполните флакончик на 1/3 водой при помощи шприца.

- С помощью динамометра определите силу тяжести, действующую на флакончик Fтяж

- Используя мензурку, измерьте объем  флакончика Vт.

- Вычислите  выталкивающую  силу, действующую на тело  по формуле  FА  = ρвg Vт

- Сравните силу тяжести  Fтяж и выталкивающую силу FА

Fтяж  >  FА  - тело тонет

Fтяж  =  FА  - тело плавает

Fтяж  <  FА  - тело всплывает

- Проверьте правильность ответов, опустив тело в воду.

- Заполните флакончик наполовину   водой при помощи шприца.

- Повторите  шаги  2-6

- Заполните флакончик до краев водой при помощи шприца.

- Повторите  шаги  2-6

- Заполните таблицу.

| Номер опыта | Fтяж Н | Vт., м3 | FА, Н | Соотношение Fтяж и FА | Поведение флакончика в воде ( плавает или тонет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Сделайте вывод: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка______________

Дата _________________

Лабораторная работа № 7

Тема: Определение работы, совершаемой при равномерном поднятии тела.

Определение КПД наклонной плоскости.

Цель:  Показать, что полезная работа, совершаемая при равномерном поднятии тела на высоту h по вертикали, меньше работы, совершаемой при поднятии того же тела на ту же высоту по наклонной плоскости.

Оборудование: доска, динамометр, измерительная лента или линейка, деревянный брусок, набор грузов, штатив с муфтой и лапкой.

Задание 1. Определить работу, совершаемую при равномерном подъеме тела на высоту h по вертикали.

Ход работы.

1. Выберите высоту h, на которую нужно поднять брусок.

2. Измерьте динамометром силу тяжести бруска   F1

3. Вычислите работу, совершенную при равномерном подъеме бруска на высоту h по вертикали:    А1 = F1· h

4. Повторите шаги 1-3 с одним, двумя и тремя грузами

5. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.

Задание 2. . Определить работу, совершаемую при равномерном подъеме тела на высоту h по наклонной плоскости.

Ход работы.

1. Установите доску наклонно на  ту же высоту h

2. Измерьте длину наклонной плоскости   l

3. Прикрепив к бруску динамометр, равномерно двигайте брусок вверх по наклонной плоскости, измерьте силу тяги  F2

4. Вычислите работу, совершенную при равномерном подъеме бруска на высоту h по наклонной плоскости   А2 = F2· l

5. Повторите шаги 3-4 с одним, двумя и тремя грузами

6. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.

Задание 3. Определите коэффициент полезного действия ( КПД) наклонной плоскости

η =  А1А2· 100 %

Таблица

| № |  | Высота наклонной плоскости h,м | Сила тяжести F1,Н | Полезная работа, совершаемая при поднятии бруска по вертикали, А1 = F1h | Длина наклонной плоскости, l,м | Сила тяги по наклонной плоскости F2,Н | Полная работа, совершаемая при поднятии бруска по наклонной плоскости, А2 = F2l | КПД η,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брусок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Брусок + 1 груз |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Брусок + 2 груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Брусок + 3 груза |  |  |  |  |  |  |  |

Сделайте вывод: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка______________

Дата _________________

Лабораторная работа № 8

Тема:  Определение условия равновесия рычага

Цель:  используя рычаг, проверить экспериментально справедливость правила моментов сил

Оборудование: рычаг,  набор грузов известной массы, штатив с муфтой,    измерительная лента или линейка.

Ход работы.

1. Установите рычаг так, чтобы он был в равновесии.

2. Подвесьте два груза общей массой m1 на левое плечо рычага на расстоянии l1  от оси вращения. Опытным путем определите, на каком расстоянии l2 справа от оси вращения рычага надо повесить груз, массой m2, чтобы рычаг был в равновесии.

3. Вычислите силы тяжести обоих грузов:    F1 =  m1·g  и  F2 =  m2·g

4.  Высчитайте моменты сил М1 и М2:    М1 = F1· l1 и  М2 = F2· l2

5. Повторите опыт с другим набором грузов.

6. Оцените отклонение полученных результатов эксперимента от правила моментов сил.

Отклонение = (М1 - М2) :  (М1 + М2)/2  · 100 %

Результаты опытов занесите в таблицу.

| Слева от оси |  |  |  | Справа от оси |  |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса m1 ( г) | Плечо l1 ( см) | Сила F1 ( Н) | Момент силы М1 ( Н м) | Масса m2 ( г) | Плечо l2 ( см) | Сила F2 ( Н) | Момент силы М2 ( Н м) |  |

Сделайте вывод: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 1:     Отметьте на рисунках  точку опоры ( ось вращения)  и плечи рычагов.

Задание 2: Укажите на рисунках

Рисунок 1

- плечо силы F1  –  длина отрезка______

- плечо силы F2  –  длина отрезка______

Рисунок 2

- плечо силы F1  –  длина отрезка______

- плечо силы F2  –  длина отрезка______

Рисунок  3

- плечо силы F1  –  длина отрезка______

- плечо силы F2  –  длина отрезка______

Оценка______________

Литература.

1. Я иду на урок физики: 7 класс. Части 1,2,3: Книга для учителя. – М.: Издательство

Первое сентября,2000

2. Кирик Л.А. Физика – 7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. –   М.: Илекса,2005.

3. Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике для 7-8 классов средней школы: Пособие для учащихся. – М.: Просвещение,1981.

4. Пеннер Д.И., Худайбердиев А. Программированные задания по физике для 7-8 классов средней школы: Дидакт. материал. Пособие для учителя. – М.: Просвещение,1985