Аттестуемый педагог: Сверлова Н.Ю.

Предмет: физика   Класс: 10

Тема урока: «Газовые законы»

Тема урока; «Основы МКТ: «Газовые законы» (Демонстрационный эксперимент  «Изопроцессы»)»

Цель эксперимента:  1.  Опытная проверка газовых законов и  построение  графиков изопроцессов.

Место эксперимента в учебном процессе : 10 класс. После теоретического изучения  законов.

Программа  Мякишев Г.Я.  2011 г.

Учебник  «Физика – 10» ,  авторы  - Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. , Соцкий Н.Н.

Тема:  «Изопроцессы в газах»

Возможности   L – micro : количественная проверка газовых законов, возможность аппроксимировать  и работать с графиком.

Перечень возможных экспериментов:

- Изохорный процесс

- Изотермический процесс

- Изобарный процесс

Перечень оборудования:

Компьютерный измерительный блок, подключенный к компьютеру

Ход урока:

После повторения газовых  законов (устно) посмотрим эксперименты.

Учащиеся могут разделиться на группы и приготовить вопросы к каждому из экспериментов.

Эксперименты готовит учитель или лаборант.

- Изотермический процесс:

Схема установки: сосуд с изменяемым объемом, поршень,  ручка изменения объем,  индикатор готовности датчика, датчик абсолютного давления, датчик объема,  вакуумная трубка, компьютерно-измерительный блок,  штативы.

Рекомендации к сборке

1. Установить поршень   посередине сосуда (примерно 70 мл).
2. После сборки установки переместить поршень в минимальное положение 30мл.
3. Программу запускать только после того, когда установка полностью собрана, датчики через измерительный блок подключены к компьютеру и индикатор готовности включен

Настройка оборудования

- Выбрать раздел «Молекулярная физика»

- Выбрать пункт меню «Изотермический процесс»

- Нажать кнопку «Проведение измерений»

- Нажать кнопку «Пуск»

Пример расчетов:

V₁ = 90 см³    Р₁ = 87кПа

V₂ = 60 см³        Р₂  = 130кПа

Проверка:

P₁V ₁ = 7,8 Па*м³

P₂V₂ = 7,8 Па*м³

Вывод: Закон Бойля-Мариотта выполняется.

(время на выполнение уже подготовленного эксперимента 5 – 7 мин.)

- Изобарный процесс:

Схема установки:

- Резервуар с воздухом

- Датчик объема

- Кабель датчика температуры

- Индикатор готовности датчика объема

- Датчик абсолютного давления

Подготовка эксперимента

- Подогрейте воду до температуры не более 70 С

- Закрепите установку в штативе

- Наденьте на оливку вакуумный шланг длиной 25 см

- Подключите датчик объема к разъему 1 компьютерного измерительного блока, а датчик абсолютного давления – к разъему 2

- Установите близкий к минимальному объем цилиндра

- Пережмите шланг с помощью зажима

- Убедитесь в герметичности системы

- Убедитесь в том, что датчик настроен (индикатор должен быть включен)

- Присоедините к свободному концу шланга датчик давления и снимите со шланга зажим

Настройка оборудования

- Запустите программу

- Выберите раздел молекулярная физика и выберите изобарный процесс

- Проверьте правильность подключения датчиков, нажав кнопку настройка оборудования

- Нажмите кнопку «пуск» для начала записи данных.

- Погрузите в нагретую воду цилиндр с гофрированными стенками

- Продемонстрируйте  неизменность давления воздуха при изменении объема

- После завершения опытов нажмите кнопку стоп

- Перейдите из режима проведения эксперимента в меню выбора опытов. Для этого несколько раз нажмите кнопку «←»  в правом верхнем углу экрана.

- Установите зажим на шланг

- Отсоедините датчик давления от установки и от измерительного блока

- Выберите пункт меню изобарный процесс.

- Нажмите кнопку пуск для начала записи данных

- Запись следует проводить 10 – 15 минут, в течение которых газ внутри резервуара охлаждается до температуры близкой к комнатной

- После окончания регистрации нажмите кнопку «стоп»

- Выберите точки графика, которые будут обрабатываться. Для перехода к экрану обработки нажмите кнопку «обработка»

- На первом экране представлена зависимость Р = f (t)

- Нажмите кнопку прямая, чтобы вывести на график прямую линию, наилучшим образом аппроксимирующую данные эксперимента

- Для перехода к следующему экрану обработки нажмите кнопку далее

- Экспериментальные данные представлены в координатах (Т.Р) Начало шкалы соответствует точке Р = О Па, Т = О К

- Нажмите кнопку прямая, чтобы вывести на экран прямую линию, наилучшим образом аппроксимирующую экспериментальные данные

- Для выхода из режима обработки нажмите кнопку «← « в правом верхнем углу экрана.

t ₁ = 70º C     V ₁ = 46 cм³

t ₂ = 30º С     V ₂ = 40 см³    T ₁ / V ₁ = T ₂ / V ₂    0.13 = 0.13

Вывод: Закон Гей-Люссака выполняется.

После построения графиков отвечаем на вопросы детей. – 10 мин.

Если вопросов нет, можно проделать виртуальную лабораторную работу  и оценить погрешности измерения в идеальных условиях опыта - 10 мин

(Авторы Л.А.Евстигнеев, В.В.Монахов ( © Copyright 2001-2011 В.В.Монахов))

- Изохорный процесс.

Схема оборудования

- Герметичный стеклянный сосуд

- Крышка со штуцером

- Датчик температуры

- Датчик абсолютного давления

Рекомендации к сборке:

- Закрепите в штативе стеклянный сосуд

- Присоедините датчик давления и также закрепите его в штативе

- Подключите датчик давления к разъему 1, а датчик температуры к разъему 2

- Погрузите установку в горячую воду и подождите 5 мин.

Настройка оборудования:

- Запустите программу

- Выберите раздел молекулярная физика и выберите изохорный процесс

- Проверьте правильность подключения датчиков, нажав кнопку настройка оборудования

Проконтролируйте показания датчиков:

- P = 120 кПа   t = 80° С

- Извлеките установку из воды и подождите 1 – 2 мин.

- Нажмите кнопку «пуск»

- Запись данных нужно проводить 10 – 15 минут, в течение которых газ внутри резервуара охлаждается до температуры, близкой к комнатной.

- После окончания регистрации данных нажмите кнопку «стоп»

- Выберите точки графика, которые будут обрабатываться. Для выбора точки подведите к ней указатель мышки и щелкните левой клавишей. Точка будет выделена красным цветом. Для перехода к обработке данных выберите «обработка»

Обработка результатов эксперимента

- Нажмите кнопку прямая, чтобы вывести на экран прямую линию, наилучшим образом аппроксимирующую данные эксперимента

- Для перехода к следующему экрану обработки нажмите кнопку далее

- Экспериментальные данные  представлены в координатах (Т.Р). Начало шкалы соответствует точке Р = О Па, Т = О К

- Нажмите кнопку прямая, чтобы вывести на экран прямую линию Наилучшим образом аппроксимирующую данные эксперимента. Для выхода из режима обработки нажмите кнопку « « в правом верхнем углу экрана

P₁ = 103 к Па     t ₁= 66º C    Р ₂ = 95 к Па    t ₂ = 40º C    P ₁ /T ₁ = P ₂ /T ₂    0.3 = 0. 3

Вывод: Закон Шарля выполняется

После построения графиков отвечаем на вопросы детей. – 10 мин.

- Если вопросов нет, можно посмотреть фрагменты фильмов «Газовые законы», «Изотермический, изобарный, изохорный процессы»

Фильм «Газовые законы»  https://www.youtube.com/watch?v=b8psSuH7qaE

Фильм «Изотермический процесс» https://www.youtube.com/watch?v=mvu286_wol4

- Дополнительно (фильмы-эксперименты, показываем в том случае, если эксперимент в каком-нибудь случае получился не наглядно)

***Фильм «Прибор для изучения газовых законов  https://www.youtube.com/watch?v=Sn965lgJYbo

***Фильм «Изохорный процесс»  https://www.youtube.com/watch?v=j0LUke6eIKY

***Фильм «Изобарный процесс» https://www.youtube.com/watch?v=kj83b6KO95o

***Фильм «Изотермический процесс» https://www.youtube.com/watch?v=LKwIacXkr5A