Министерство образования и науки ЛНР

ГОУ СПО ЛНР «Краснодонский промышленно-экономический колледж»

Методическая  разработка  практического занятия

по дисциплине «Основы геологии»

Выполнил: преподаватель горных дисциплин

Мозжухина Е. Н.

Дисциплина: «Основы геологии»

Тема занятия: «Понятие о ненарушенном и нарушенном залегании пластов»

Цель занятия:

образовательная:  способствовать формированию профессиональных компетенций; приобретение умения  использовать  теоретические знания и  навыки в решении практических задач;

развивающая: развивать умения обобщать, анализировать, самостоятельно делать выводы;

воспитательная: стремиться воспитать чувство гордости  за избранную  профессию, умения работать в коллективе, общаться, отстаивать свое мнение.

Вид занятия: Практическое

Тип занятия: Применение знаний на практике;

Оборудование: компьютер, мультимедийное устройство, видеоматериал;  макет для определения элементов залегания пластов, горный компас, раздаточный материал, инструкционные карты, конспект лекций.

План занятия

| № п/п | Этапы занятия | Время, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный момент | 2 |
| 2 | Сообщение темы и цели занятия | 2 |
| 3 | Мотивация учебной деятельности | 2 |
| 4 | Актуализация опорных знаний и умений студентов | 5 |
| 5 | Практическое применение знаний и умений: выполнение индивидуальных практических заданий | 30 |
| 6 | Подведение итогов работ: анализ выполненных заданий, корректировка знаний и умений | 2 |
| 7 | Выдача домашнего задания | 2 |

ХОД ЗАНЯТИЯ

Тема сегодняшнего занятия  - «Понятие о ненарушенном и нарушенном залегании пластов», и в рамках изучения данной темы, мы выполним сегодня практическую работу по  определению  элементов залегания пластов. На прошлом нашем занятии мы уже говорили о том, как важно, работая в горной промышленности уметь ориентироваться в горных выработках, представлять себе структуру шахты в целом, и что расположение их напрямую зависит от формы и характера залегания пород. Так же без определенных познаний в этой области невозможно изучать основные дисциплины горного цикла, такие как «Горное дело», «Горные машины и комплексы», все дисциплины связанные с горной электротехникой и многие другие, так как они завязаны на пространственном расположении выработок и оборудования в них.

Поэтому, прежде чем приступить к выполнению сегодняшней работы – повторим основные положения, внимание на экран:

Подытожу всё сказанное:

1. Залегание пластов может быть первичным – ненарушенным, или вторичным – нарушенным;

2. Первичное – ненарушенное залегание характеризуется горизонтальным или слабонаклонным расположением пластов;

3. Вторичное залегание бывает неразрывным и разрывным и может проявляться в виде различных нарушений (дислокаций).

Понятие – «Элементы залегания пласта» относится к вторичным формам залегания пласта.

Среди складчатых форм нарушенного залегания пластов выделяются: односторонний наклон пластов под различными углами (моноклинальное залегание). Пласты с вертикальным залеганием называются поставленными на голову.

Во всех случаях, когда залегание различных геологических тел, в частности пластов горных пород, отличается от горизонтального, для определения их ориентировки в пространстве вводится понятие об элементах залегания. К ним относятся: простирание (линия простирания, азимут простирания); падение, (линия падения, азимут линии падения);  угол падения.

Простирание – это протяженность слоя на горизонтальной поверхности Земли. Оно определяется ориентировкой линии простирания.

Линия простирания – линия пересечения горизонтальной плоскости с поверхностью геологического тела, т.е. любая горизонтальная линия, лежащая на поверхности геологического тела. (рис.1а, линии аб, а1б1, а2б2).

Соответственно, пересечение горизонтальной плоскости с кровлей пласта даст линию простирания кровли, а пересечение с подошвой - линию простирания подошвы пласта. В проекции на горизонтальную плоскость (на плане или на карте) линии простирания кровли и почвы (подошвы) могут совпадать, накладываясь друг на друга, но будут иметь разные высотные отметки, отличаясь на величину вертикальной мощности пласта. Положение линии простирания относительно стран света определяется азимутом простирания. Азимут простирания - это правый горизонтальный векториальный угол, отсчитываемый от северного направления географического меридиана до линии простирания. Азимут может изменяться от 0 до 360°. Так как любая линия простирания имеет два взаимно противоположных направления, то азимут простирания может быть выражен двумя значениями, различающимися на 180°.

Рис.1

Падение слоя определяется двумя показателями – направлением и углом падения. Направление падения слоя (или любой плоскости) характеризуется ориентировкой его линии падения по отношению к сторонам света и определяется азимутом линии падения.

Линия падения слоя (рис.1, линия вг) – линия на поверхности пласта (жилы, трещины), перпендикулярная к линии простирания и ориентированная в направлении максимального наклона пласта. Таким образом, линия падения  – вектор, указывающий направление наибольшего наклона. Иначе говоря, линия падения – это линия наибольшего ската. Другая линия, лежащая в плоскости наслоения и перпендикулярная к линии простирания, но направленная вверх, в сторону, обратную линии падения, называется линией восстания слоя (рис.1, линия вд).

Азимут падения- угол между проекцией падения на горизонтальную плоскость и северным направлением географического меридиана. Азимут падения может изменяться от 0 до 360° и всегда имеет только одно значение.

Угол падения - угол между линией падения (вг) и ее проекцией (ве) на горизонтальную плоскость, т.е. угол максимального наклона геологического тела. Угол падения может изменяться от 0 до 90°. При опрокинутом залегании слоев угол падения также составляется линией падения и ее проекцией на горизонтальную плоскость и не может превышать 90°.   Количественные значения элементов залегания определяются с помощью горного компаса, который имеет ряд конструктивных особенностей, отличающих его от обычного, туристического:

1. На лимбе (шкале) горного компаса значения градусов увеличиваются в направлении против часовой стрелки. При таком построении шкалы азимут любого направления определяется прочтением цифры, на которую указывает северный (синий) конец стрелки компаса, а не вычитанием из 360° этой цифры, как это делается при пользовании обычным компасом.

2. Лимб горного компаса закреплен на прямоугольной пластинке и смещен к северному краю компаса.

3. Для определения угла падения горный компас снабжен отвесом (клинометром), укрепленным на той же игле, что и магнитная стрелка, и полулимб. Полулимб градуирован от 0 до 90° в одну и другую стороны от центра. Отвес свободно перемещается при вертикальном положении компаса.

Работая с горным компасом, надо помнить следующие основные правила:

1. При определении любого азимута компас должен располагаться горизонтально.

2. При определении азимута линии падения компас короткой стороной прикладывается к линии простирания, при этом северный конец компаса (отсчет на лимбе 0°) устанавливается в направлении падения.

3. При определении азимута линии простирания компас прикладывается длинной стороной к линии простирания.

Отсчет значения азимута простирания или азимута падения берется в направлении против часовой стрелки по цифре, на которую указывает северный конец стрелки.

4. При определении угла падения компас прикладывают к линии падения длинной стороной. Компас при этом следует держать вертикально. Отсчет значения угла падения берется по цифре полулимба, на которую указывает стрелка отвеса.

Давайте посмотрим на экране порядок замеров элементов залегания

Сейчас, мы потренируем навыки замеров горным компасом, у вас на столах находятся муляжи уклонных пластов и компасов, линия простирания и линия падения у вас нанесены, берём «компас», для определения азимута простирания прикладываем компас длинной стороной к линии простирания, держим его горизонтально, стрелка северным концом показывает нужное значение, для определения азимута падения прикладываем короткой стороной так, чтобы 0° был направлен в сторону падения, стрелка северным концом показывает нужное значение, для измерения  угла падения прикладываем компас длинной стороной к линии падения вертикально и по полулимбу клинометра определяем угол падения пласта.

Примечание: для выполнения практической части работы группа студентов делится на звенья или пары, получают  индивидуальное задание, раздаточные материалы, выполняют по очереди необходимые замеры, оформляют отчёт о выполненной работе.

Список использованной  литературы

- Ананьев В П. Инженерная геология. // В.П. Ананьев, А.Д. Потапов. – М.: Высш. шк., 2009. – 575 с.

- Бондарик Г.К. Инженерно-геологические изыскания. //Г.К. Бондарик, Л.А. Ярг. – М.: КДУ, 2007. – 424 с.

- Иванов И.П. Инженерная геология месторождений полезных ископаемых: Учебник для вузов. М.: Недра, 1990. 302 с.

Приложение (раздаточный материал)

Лабораторно-практическое   занятие   №

Тема: определение элементов залегания пластов

Цель: практическое определение элементов залегания пластов, закрепление теоретических знаний, развитие аккуратности, точности, технического мышления.

Методическое обеспечение: макет для определения элементов залегания пластов, горный компас, раздаточные материалы, конспект лекций

Порядок выполнения работы:

1. Повторите теоретический материал

2. Сориентируйте макет по сторонам свет с помощью компаса, так, чтобы меридиан совпадал с линией на основании установки

3. По заданию преподавателя придайте наклон пластам

4. Выполните необходимые замеры и запишите их результат в тапблицу.

5. Сотавьте отчет о проделанной работе

6. Ответьте на контрольные вопросы

Вопросы для проверки усвоения знаний:

1. В каких случаях,  для определения ориентировки пластов горных пород в пространстве вводится понятие об элементах залегания?

2. Какие элементы залегания, характеризуют  простирание?

3. Какие элементы залегания, характеризуют  падение?

4. Как измеряется азимут линии простирания?

5. Как измеряется азимут падения?

6. Сколько градусов между азимутом линии простирания и линии падения?

7. Какой прибор используют для определения количественных значений элементов залегания?

8. Чем горный компас отличается от туристического?